BootCamp CCNA

Network Fundamentals

Fundamentos da comunicação

Pedro Dalcolli

Contents

1.	Introdução	3

2.	Topologia	4

# Introdução

Bem-vindo à primeira aula do módulo Network Fundamentals!

Hoje, você aprenderá os conceitos básicos de redes de forma prática, configurando uma pequena topologia no PNETLab. Vamos começar com dois computadores – um Windows e outro Linux 🐧 – conectados a um switch, sem nenhuma configuração adicional no switch.

Ao longo desta aula, você entenderá como configurar endereços IP, máscaras de sub-rede e gateways, além de explorar o processo de broadcast e o protocolo ARP. Por fim, introduziremos brevemente diferentes tipos de topologias de rede.

Objetivo: Configurar IPs, testar conectividade com ping, visualizar broadcast e ARP, e entender topologias básicas.

Pré-requisitos: Ambiente PNETLab com as seguintes imagens:

- i86bi_linux_l2-ipbasek9-ms.may8-2013-team_track.bin

- Dynamips

- Windows_IoT

- Linux Antix

Todas as imagens podem ser baixadas em:

https://netskills.com.br/live-ccna-pnet-imagens

# Topologia

O diagrama abaixo representa o objetivo total que buscamos atingir.

Figura 1: Topologia Lab CCNA

Observação

Todos os equipamentos tem as mesmas credenciais: Usuário: netskills.com.br Senha: Netskills.com.br (Primeiro N é maiúsculo)

# Configurações

É essencial que todo engenheiro de rede seja capaz de configurar o IP em qualquer equipamento.

Quanto mais vezes fizermos isso em equipamentos de diferentes sistemas, mais fácil será entender esse processo.

Observação

Observação: o PnetLab disponibiliza a opção de acessar os equipamentos através da própria pagina web, sem a necessidade de instalar aplicativos como Putty, VNC e RDP. Tal função pode ser habilitada apenas clicando no botão “HTML Console” e sempre que clicar em um node, irá abrir a tela do dispositivo. Figura 2: Habilitar HTML Console PnetLab

## Configurando IP no Linux

Apesar de haver várias distribuições e interfaces gráficas que suportem a configuração do IP, máscara e Gateway de forma visual, o mais comum em sistemas UNIX e POSIX é a configuração via CLI (Command Line Interface).

O primeiro passo é identificar a placa que vamos alterar, para isso executamos o seguinte comando:

ip a

Esse comando é a abreviação de “ip address show” e irá nos mostrar as configurações das placas de redes:

Figura 3: Identificando placa de rede no Linux

É possível observar que atualmente nossa placa de rede é a “eth1” e está utilizando o endereço APIPA, pois não recebeu nenhum IP de forma automática via DHCP e tão pouco alguma configuração manual.

Agora vamos setar o IP dessa interface para 192.168.15.10, com o seguinte comando:

sudo ip addr replace 192.168.15.10/24 dev eth1 sudo ip route add default via 192.168.15.254

Acabamos de configurar os seguintes parâmetros:

- IP: 192.168.15.10

- Mascara: 255.255.255.0 (/24)

- Gateway: 192.168.15.254

Porém ao configurar desse modo, na próxima reinicialização do sistema, parâmetros serão resetados para o que está configurado dentro do arquivo:

“/etc/network/interfaces” e para deixar esses parâmetros como permanente, precisamos alterar esse arquivo da seguinte forma:

Abrir o arquivo com um editor de texto.

sudo nano /etc/network/interfaces

dentro do arquivo colocamos os seguintes parâmetros

auto <nome da interface> iface <nome da interface> inet static address 192.168.15.10 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.15.254

Após inserir os dados basta pressionar “CTRL + X” para sair do arquivo e irá aparecer uma mensagem para gravar a alteração.

Pressionando “S” e depois “Enter ↵” o arquivo irá salvar, mas vale lembrar que se a alteração não foi feita via o comando“ip”, essas novas configurações irão ser aplicadas apenas na próxima reinicialização.

## Configurando o IP no Windows

O mesmo processo de configuração via CLI do IP também existe no Windows sendo feito da seguinte forma

netsh interface ip set address name="Ethernet" static 192.168.15.20 255.255.255.0 192.168.15.254

O Windows ficou com os seguintes parâmetros:

- IP: 192.168.15.10

- Mascara: 255.255.255.0 (/24)

- Gateway: 192.168.15.254

## Configurando o IP no Windows

### Hggfgdgddg

## Inventário

| Hostname | Interface | IP | Versão | Tipo | Modelo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {{ hostname }} | {{ wlc_interfaces }} | {{ wlc_ips }} | {{ version[0] }} | {{ version[1] }} | 9800-CL |

## Credenciais de Acesso

| Usuário | Senha | Enable Secret | Método | Permissão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| admin | <senha> | <secret> | HTTPS/SSH | Privilege 15 |

## NTP - Network Time Protocol

| Server IP | Authentication |
| --- | --- |
| {%tr for server in ntp %} |  |
| {{ server }} | N/A |
| {%tr endfor %} |  |

## SNMP - Simple Network Management Protocol

| Community Name | Privilege |
| --- | --- |

## SNMP Trap

Receiver

{%tr for server in snmp_trap %}

{{ server }}

{%tr endfor %}

## Syslog

Server

{{ logging }}

## AAA

### Radius Servers

| Server Name | IP Address | Secret | Auth Port | Acct Port | CoA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for server in radius_servers %} |  |  |  |  |  |
| {{ server.name }} | {{ server.ip }} | <radius-secret> | {{ server.auth }} | {{ server.acct }} | <disable or enable> |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |

### Radius Groups

| Group | Servers |
| --- | --- |
| {%tr for group in radius_groups %} |  |
| {{ group.group }} | {{ group.server }} |
| {%tr endfor %} |  |

## ACLs

| ACL Name | Command |
| --- | --- |
| {%tr for list in acl %} |  |
| {{ list.acl_name }} | {{ list.acl_command }} |
| {%tr endfor %} |  |

## TAGs

### Policy

| Tag Name |  | Tag Description |  | Policy Map |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for tag in policy_tag %} |  |  |  |  |
| {{ tag.name }} | {{ tag.description }} |  | {{ tag.wlan_policy_maps }} |  |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |

#### Profile WLAN

| Profile Name | WLAN ID | SSID | Radio | AuthC | AuthZ | Command |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for list in wlan %} |  |  |  |  |  |  |
| {{ list.profile_name }} | {{ list.id }} | {{ list.ssid }} | 2.4GHz: {{ list.wifi_n }} 5GHz: {{ list.wifi_ac }} 6GHz: {{ list.wifi_ax}} | {{ list.auth_list }} | {{ list.authz_list }} | Auth Type: {{ list.association_method }} {{ list.psk }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |  |

#### Profile Policy

| Profile Name | VLAN | QoS SSID | QoS User | Mode | Profile | Timeout | AAA Overrride | NAC | Acct |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for list in policy %} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {{ list.name }} | {{ list.vlan }} | {{ list.qos_per_ssid_ingress }} {{ list.qos_per_ssid_egress}} | {{ list.qos_per_client_ingress}} {{ list.qos_per_client_egress}} | {{ list.switching_mode }} | {{ list.profiling }} | Idle: {{ list.idle_timeout }} Session: {{ list.session_timeout }} | {{ list.aaa_override }} | {{ list.nac }} | {{ list.accounting_list }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### RF

| Tag Name | Tag Description | Profile 2.4GHz | Profile 5GHz | Profile 6GHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for tag in rf_tag %} |  |  |  |  |
| {{ tag.name }} | {{ tag.description }} | {{ tag.wifi_n }} | {{ tag.wifi_ac }} | {{ tag.wifi_ax }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |

#### RF Profiles

| Profile Name | Frequency | TX Min | TX Max | Width Min | Width Max | rx_sop | Rates |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for item in rf_profiles %} |  |  |  |  |  |  |  |
| {{ item.name }} | {{ item.frequency_band }} | {{ item.tx_power_min }} | {{ item.tx_power_max }} | {{ item.channel_width_min }} | {{ item.channel_width_max }} | {{ item.rx_sop }} | Mandatory: {{ item.mandatory_rates }} Supported: {{ item.supported_rates }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |  |  |

### Site

| Tag Name | Tag Decription | Flex Profile | AP Join Profile | Central Switch |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for tag in site_tag %} |  |  |  |  |
| {{ tag.name }} | {{ tag.description }} | {{ tag.flex_profile }} | {{ tag.ap_profile }} | {{ tag.local_site }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |

#### Flex Profiles

| Profile Name | Policy ACL | VLAN ID mapping | Native vlan ID |
| --- | --- | --- | --- |
| {%tr for item in flex_profile %} |  |  |  |
| {{ item.name }} | {{ item.policy_acls }} | {{ item.vlan_mappings }} | {{ item.native_vlan_id }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |

## Lista de APs

| Nome | RD | IP | mask | Gateway | Mode | Version | Model | User |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for ap in ap_list %} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| {{ ap.ap_name }} | {{ ap.country_code }} | {{ ap.ip_config }} | {{ ap.ip_netmask }} | {{ ap.gateway_ip }} | {{ ap.ap_mode }} | {{ ap.software_version}} | {{ ap.ap_model }} | {{ ap.ap_user_name }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |  |  |  |